无障碍升降平台

一、基础技术参数：

1、升降高度： 不小于（mm）4500

2、电机功率：不低于（KW）1.5KW/AC

3、油压（Mpa）： 不大于4Mpa MAX

4、电源电压：不大于220V 50Hz 25A

5、控制电压：低压直驱DC 24V/AC220V

6、升降底板：不小于900mm×1400mm

7、载 重 量：不低于（Kg）300Kg

8、升降速度：不大于（mm/s）70mm/S

9、翘板（°）：自动方式不低于75°

10、升降底板最低高度（mm）：不大于80mm(离地面 )

11、运动控制方式：点动控制(压住运行）

12、安装方式;无基坑式安装

13、外控装置;外控制盒安装于设备上、下端附近墙面，配备遥控器。

14、上平台高度 （mm）;≤5000

15、导轨长度 （mm）;不小于6000

二、配置环境

1、楼层板面开口不小于（mm）1400*1500

2、楼层板面的整体开口施工和吊顶装饰面的拆扒以及恢复

3、升降梯附属安全屏蔽设施（按国家要求）配备

4、吊顶内的所有附属设施的移除及恢复